Бесплатно

Газета  официальных документов  администрации  и

№ 10 от 08 февраля  2018 г            Совета депутатов  Пятилетского сельсовета Черепановского  района

Отдел надзорной деятельности и профилактической

работы по Черепановскому и Маслянинскому районам

Новосибирской области информирует

Пожары от печного отопления

За истекший период 2018 года на территории Черепановского района произошло 9 пожаров, 5 из которых произошло по причине неправильного устройства отопительных печей и дымоходов. В целях недопущения пожаров по этим причинам,  следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности, как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.

Каждая печь должна иметь самостоятельный фундамент. Если настил под основанием печи деревянный, то  нижнюю часть зольника выполняют не менее чем из 2-х рядов кирпичей. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический лист, размером 500х700 милиметров, металлический лист следует укладывать на асбестовый картон толщиной  8 мм. Дымовая труба печи при прокладке через деревянные потолочные или межэтажные перекрытия должны иметь утолщения кирпичной кладки (горизонтальная разделка) не менее 500 мм. до сгораемых конструкций здания. Утолщение в кирпичной кладке (вертикальная разделка) должно быть и у стенок печи, если печь примыкает или находится близко к сгораемым элементам здания (стенам, перегородкам). Печь не должна примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту размером 500 мм. Сгораемые стены и перегородки в отступах  защищают кирпичной  кладкой на глиняном растворе толщиной в одну четверть кирпича. В задвижке дымового канала печи (так называемой «вьюшке») должно быть отверстие не менее 15х15 мм.

На чердаках дымовые трубы должны быть оштукатурены и побелены. Деревянная обрешетка вокруг кирпичной трубы должна быть удалена на 13 см. Для розжига печей категорически запрещается использовать легковоспламеняющиеся жидкости, а также доверять розжиг печи малолетним детям. У печей, на перекрытиях печей, предтопочном листе нельзя сушить дрова, хранить другие горючие материалы. Перед отопительным сезоном  каждый хозяин должен проверить исправность печи и дымохода, при необходимости произвести ремонт, заделать трещины глиняно-песочным раствором.

Еще одно очень важное правило – не располагайте предметы мебели и домашнего текстиля ближе 500 мм. от печи и дымохода

Каждому необходимо помнить, что выполнение Правил пожарной безопасности поможет уберечь Ваше жилище от пожара.

Так же в целях своевременного обнаружения пожара вы можете поставить в своем жилище «Автономный дымовой пожарный извещатель», который при обнаружении дыма оповестит вас, а может и соседей о пожаре.

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы

по Черепановскому и Маслянинскому районам

| Редакционный совет: Гребенщиков В.В Чупина Е.А Копенкина О.В. Саратова А.Ю | Администрация Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, Совет депутатов Пятилетского сельсовета. Пятилетка ул. Центральная 12 , тел, факс 58-222 | Тираж 100 экземпляров |
| --- | --- | --- |

Новосибирской области                                                                    Кудаспаев  Д.А.